ПОГРЕБИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

08 лютого 2024 року                           Погребище                                  №  59

Про проєкт рішення міської ради

«Про затвердження Місцевих правил

збирання, транспортування та очищення

стічних вод від об’єктів, які не приєднані до систем

централізованого водовідведення міста Погребища»

Відповідно до частини 2 статті 52, частини 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про водовідведення та очищення стічних вод», Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Водного кодексу України, з метою запобігання порушенням у роботі по збиранню, транспортуванню та очищення стічних вод від об’єктів, які не приєднані до систем централізованого водовідведення, забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод та є обов’язковими для виконавців та споживачів виконавчий комітет Погребищенської міської ради ВИРІШИВ:

1. Схвалити проєкт рішення міської ради «Про затвердження Місцевих правил збирання, транспортування та очищення стічних вод від об’єктів, які не приєднані до систем централізованого водовідведення міста Погребища», що додається.

2. Внести проєкт рішення міської ради «Про затвердження Місцевих правил збирання, транспортування та очищення стічних вод від об’єктів, які не приєднані до систем централізованого водовідведення міста Погребища» на розгляд Погребищенської міської ради.

3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Тригуба О.С.

Погребищенський міський голова                     Сергій ВОЛИНСЬКИЙ

Додаток

до рішення виконавчого комітету

Погребищенської міської ради

08 лютого 2024 р. № 59

Проєкт рішення Погребищенської міської ради

«Про затвердження Місцевих правил збирання, транспортування та

очищення стічних вод від об’єктів, які не приєднані до систем

централізованого водовідведення міста Погребища»

Відповідно до статті 25, частини 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про водовідведення та очищення стічних вод», Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Водного кодексу України, враховуючи рішення виконавчого комітету Погребищенської міської ради від___№__ , висновки і рекомендації  постійної комісії Погребищенської міської ради з питань управління комунальною власністю, роботи промисловості, підприємництва, транспорту і зв’язку, будівництва, комунального господарства, комплексного розвитку та благоустрою населених пунктів, з метою запобігання порушенням у роботі системи централізованого водовідведення міста Погребища, підвищення ефективності роботи цієї системи і безпеки її експлуатації та забезпечення охорони навколишнього середовища від забруднення скидами стічних вод Погребищенська міська рада ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Місцеві правила збирання, транспортування та          очищення стічних вод від об’єктів, які не приєднані до систем                централізованого водовідведення міста Погребища, що додаються.

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Погребищенської міської ради з питань управління комунальною власністю, роботи промисловості, підприємництва, транспорту і зв’язку, будівництва, комунального господарства, комплексного розвитку та благоустрою населених пунктів (Тарасюк М.О.).

Керуючий справами (секретар)

виконавчого комітету

Погребищенської міської ради                                               Леся ФРОЄСКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення ______ сесії

Погребищенської міської ради 8 скликання

від «____»____________ 2024 року

МІСЦЕВІ ПРАВИЛА

збирання, транспортування та очищення стічних вод від об’єктів, які не приєднані до систем централізованого водовідведення міста Погребища

1. Загальні положення

1. Місцеві правила збирання, транспортування та очищення стічних вод від об’єктів, які не приєднані до систем централізованого водовідведення міста Погребища (далі – Правила) спрямовані на належну організацію діяльності у сфері збирання, транспортування та очищення стічних вод.

2.Ці Правила поширюються на комунальне підприємство «Погребищекомунсервіс» Погребищенської міської ради (далі – виконавець) та інших суб’єктів господарювання, що провадять господарську діяльність по наданню послуг з вивезення стічних вод від об’єктів, які не приєднані до систем централізованого водовідведення, на юридичних осіб незалежно від форм власності та відомчої належності, фізичних осіб - підприємців, фізичних осіб, які скидають стічні води до систем нецентралізованого водовідведення (далі - споживачі).

3. Терміни, що вживаються у цих Правилах, мають такі значення:

водовідведення - діяльність із збирання, транспортування, очищення та скидання стічних вод за допомогою систем водовідведення або інших споруд відведення та/або очищення;

вторинне очищення - очищення стічних вод за допомогою процесу, який включає біологічне очищення із вторинним відстоюванням або інші процеси, які забезпечують додержання правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами;

нецентралізоване водовідведення - діяльність із збирання, транспортування та/або очищення і скидання стічних вод, що проводиться окремими споживачами або групою споживачів, які технічно не пов’язані із системою централізованого водовідведення;

договір - договір про надання послуг із вивезення стічних вод від об’єктів, які не приєднані до систем централізованого водовідведення;

зливальна станція (пункт) - спеціальне обладнання (стаціонарне чи пересувне) для прийому стічних вод, що вивозяться асенізаційним транспортом, до системи централізованого водовідведення стічних вод;

очисні споруди – комплекс споруд для очищення стічних вод перед їх скиданням до водних об’єктів (далі – ОС);

осади стічних вод - осади, що утворюються на очисних спорудах систем водовідведення в процесі очищення стічних вод;

система водовідведення - система централізованого або нецентралізованого водовідведення та водовідведення поверхневих стічних вод;

система нецентралізованого водовідведення - сукупність об’єктів водовідведення для збирання, транспортування та/або очищення та скидання стічних вод від окремих споживачів або груп споживачів;

підприємство нецентралізованого водовідведення - суб’єкт господарювання, що провадить господарську діяльність із нецентралізованого водовідведення;

споживач - юридична або фізична особа, яка користується послугами із вивезення стічних вод від об’єктів, які не приєднані до систем централізованого водовідведення на підставі відповідного договору;

Інші терміни, що використовуються у цих Правилах, вживаються у значеннях, наведених у Водному кодексі України, Законах України «Про житлово-комунальні послуги», «Про водовідведення та очищення стічних вод».

4. Ці Правила спрямовані на запобігання порушенням у роботі по збиранню, транспортуванню та очищення стічних вод від об’єктів, які не приєднані до систем централізованого водовідведення, забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод та є обов’язковими для виконавців та споживачів.

5. Виконавець укладає зі споживачем договір, за умови, що очисні споруди системи централізованого водовідведення мають резерв для скидання стічних вод.

6. Приймання до системи централізованого водовідведення стічних вод, які вивозяться асенізаційним транспортом від споживачів, здійснюється тільки через зливальний пункт виконавця, який визначений місцем для приймання та очищення стічних вод (очисна споруда BIOTAL 200, яка розташована по вул. Б. Хмельницького). Умови приймання та сплати за очищення таких стічних вод визначаються цими Правилами.

7. Приймання стічних вод споживачів на очисні споруди системи централізованого водовідведення здійснюється виключно за договорами.

ІІ. Нецентралізоване водовідведення

1.За відсутності централізованого водовідведення застосовуються вигрібні ями з періодичним видаленням накопичених рідких відходів, та локальні очисні споруди, де рідкі відходи знешкоджують шляхом відстоювання та біологічного очищення.

2. До рідких відходів відносяться рідкі нечистоти, помиї, фекалії, сеча  та інші побутові стоки, які надходять у систему централізованого водовідведення через зливальний пункт (очисна споруда BIOTAL 200) від споживачів.

3.В залежності від конкретних умов можливі різні
варіанти збирання рідких відходів з використанням як вигрібних ям,
так  і  локальних очисних споруд.

4.Вибір варіантів збирання рідких відходів регламентується  санітарними  нормами  і  правилами та залежить від гідрогеологічних умов території, де розташований будинок, природно кліматичних умов, містобудівних вимог тощо.

5.Об'єм рідких відходів залежить від наявності або відсутності водопостачання,   а також санітарно-технічного обладнання будинку. Об’єм вигребу розраховується виходячи з чисельності населення, що ним користується.

6.Вигреби необхідно очищати у міру їх заповнення. Перевезення рідких відходів з вигребів та розміщення їх на території приватних володінь, а також використання їх як добрива в сільському господарстві забороняється.

7.Місце розміщення вигребу на присадибній ділянці та відстань від нього до власного житлового будинку, визначає власник цього будинку, з додержанням правил добросусідства.

8.Стоки вигрібних ям не повинні містити значні механічні домішки і пісок.

9. В умовах нецентралізованого водопостачання вигреби на території присадибної ділянки повинні бути віддалені від індивідуальних колодязів і каптажів джерел на відстань не менше 20 метрів, при цьому відстань від вигребів до громадських колодязів і каптажів джерел повинна бути не менше 50 м. При цьому слід враховувати напрямок схилу ділянки.

10. Відповідно до вимог Державних санітарних норм та правил «Утримання територій населених місць» вигреби повинні бути віддалені від меж земельних ділянок навчальних та лікувально-профілактичних закладів, стін житлових та громадських будівель і споруд, майданчиків для ігор дітей та відпочинку населення на відстань не менше 20 м.

11.Заборонено використання вигрібних ям без дна з фільтрацією у ґрунт неочищених стоків.

12.Вигріб повинен бути водонепроникним та мати щільно прилягаючу кришку.

13.Заборонено використання вигрібних ям у районах індивідуального житлового будівництва, де є централізоване водопостачання та каналізація.

14.На заміну вигрібних ям можливо використовувати
септики - споруди  для  очищення  невеликих  об'ємів  стічних  вод
(до 25  куб.м/добу).

15. Проектування септиків виконують згідно з ДБН В.2.5-75:2013.

16. Споживачі здійснюють контроль за кількістю та якістю стічних вод, які перевозяться асенізаційним транспортом до очисної споруди системи централізованого водовідведення виконавця.

ІІІ. Збирання та транспортування стічних вод (рідких відходів) від об’єктів, які не приєднані до систем централізованого водовідведення

1.Транспортування стічних вод (рідких відходів) здійснюється
спеціально   обладнаним   транспортним   засобом    -    вакуумною
асенізаційною  машиною згідно з санітарними правилами і нормами.

2. Споживачі забезпечують вільний під’їзд до вигрібних ям і туалетів. Якщо проїзд відсутній, виконавець або перевізник не несуть відповідальності за неможливість вивозу рідких відходів.

3.Режим надання послуг та показники якості їх виконання мають відповідати вимогам Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць.

4.Рідкі побутові відходи виконавець послуги вивозить у терміни, обумовлені договором, або за заявкою споживача (у міру заповнення вигребу, але не рідше одного разу на 6 місяців).

5. З метою унеможливлення забруднення транспортних засобів та ґрунту, інфікування обслуговуючого персоналу під час вивантажування   вигрібних ям і перевезення стічних вод (рідких відходів), асенізаційний     транспорт має легко завантажуватися, розвантажуватися й очищатися. Найраціональнішим видом транспорту є пневматичні асенізаційні автоцистерни,  які засмоктують  нечистоти через  шланг,  опущений  у вигрібну яму.  Під час роботи необхідно користуватися спецодягом.

6.Використання асенізаційного транспорту для інших цілей
та його промивання у тих місцях, де промивають транспортні засоби
іншого призначення, заборонено.

ІV. Умови приймання до системи централізованого водовідведення     стічних вод (рідкі побутові відходи), які вивозяться асенізаційним транспортом від споживачів та сплати за очищення таких стічних вод

1. Приймання до системи централізованого водовідведення від споживачів рідких побутових відходів (стічних вод), які утворюються у будинку за відсутності централізованого водовідведення і накопичуються у вигрібних ямах, здійснюється на зливному пункті виконавця (очисна споруда BIOTAL 200). Скидання таких стічних вод у систему централізованого водовідведення в місцях, що неузгоджені з виконавцем, забороняється.

2. Перевезення рідких побутових відходів (стічних вод) до місця їх приймання (зливний пункт виконавця - очисна споруда BIOTAL 200) здійснюється суб’єктом господарювання, який має право на здійснення такого виду діяльності (перевізник) власним спеціалізованим автотранспортом на підставі укладеного із виконавцем договору на приймання та очищення стічних вод (рідких побутових відходів).

3. Фактичні обсяги стічних вод, які вивозяться асенізаційним транспортом від споживачів, та вартість послуг, що надає виконавець, визначаються в договорі на приймання та очищення стічних вод (рідких побутових відходів).

4. Виконавець зобов'язаний згідно із графіком та маршрутом для перевезення стічних вод надавати послуги з вивезення (стічних вод) рідких побутових відходів, а споживач зобов'язаний своєчасно оплачувати послуги за встановленими тарифами у строки і на умовах, передбачених договором.

5. Стічні води споживачів, що скидаються асенізаційним транспортом на зливальний пункт виконавця (очисна споруда BIOTAL 200), повинні відповідати вимогам цих Правил.

6. Система обліку та контролю за об’ємами та скидом рідких відходів через зливальний пункт (очисна споруда BIOTAL 200), визначається виконавцем та є обов’язковою до виконання споживачами та перевізниками.

7. Виконавець має право проводити обстеження вигрібних ям споживачів щодо відповідності вимогам цих Правил та здійснює технічний і санітарний контроль за виконанням вимог цього розділу.

V. Очищення стічних вод зібраних від об’єктів, які не приєднані до систем централізованого водовідведення перед скиданням до систем централізованого водовідведення

1.Стічна вода (рідкі відходи) зібрані від об’єктів, які не приєднані до систем централізованого водовідведення та транспортовані до місця їх приймання зливається  в очисну споруду BIOTAL 200.

2.Очищення стічних вод проводиться за допомогою технології BIOTAL 200 шляхом глибокого біологічного очищення стічних вод із застосуванням семиступінчастої очистки з багатоконтурною прямою та зворотньою рециркуляцією активного мулу між реакторами.

3.Стічні води, які після очищення відповідатимуть вимогам нормативного очищення та екологічним нормативам якості води масивів поверхневих вод скидаються до системи централізованого водовідведення для подальшого скидання у водні об’єкти.

4. Скидання вод у водні об'єкти допускається тільки за умови одержання в установленому порядку дозволу на спеціальне водокористування.

5. Необхідний ступінь очищення зворотних вод, що скидаються у водні об'єкти, визначається нормативами гранично допустимого скидання (ГДС) забруднюючих речовин. Граничний обсяг скидання забруднюючих речовин у водні об'єкти встановлюється у дозволі на спеціальне водокористування. Скидання неочищених стічних вод без дозволу або з порушенням його умов забороняється.